MG TF (2004) Wheel Alignment

without SP suspension packs

----------------------------------------------------------------------------------

Front wheel setting toe out on every side	0° 0'  ± 0° 6'

0° ± 0.1°

0mm ± 0.665mm (15” wheels)

0mm ± 0.709mm (16” wheels)

----------------------------------------------------------------------------------

Front wheel camber – negative		0° 30´  ± 0° 30'

0.50° ± 0.50°

3.315mm ± 0.315mm

----------------------------------------------------------------------------------

Front wheel caster – positive			4° 50´ ± 1°

4.83° ± 1.0°

29.98mm ± 6.71mm

----------------------------------------------------------------------------------

Splay						11° 40'

11.71°

78.71mm

----------------------------------------------------------------------------------

Steering ratio – complete			17.0 : 1

----------------------------------------------------------------------------------

Rear wheel setting - toe in on every side	0° 15' ± 0° 8'

0.25° ± 0.1°

1.662mm ± 0.67mm (15” wheels)

1.772mm ± 0.71mm (16” wheels)

----------------------------------------------------------------------------------

Rear wheel camber – negative		1° 0'  ± 0° 30'

1.0° ± 0.50°

6.71mm ± 0.315mm

----------------------------------------------------------------------------------